Pozvání na ústní jednání ohledně rekonstrukce distribuční sítě společností E.ON Distribuce, a.s. a rozvodů VO městysu Kralice na Hané

Název stavby:  		Vitonice, úprava NN a VO

Stavební objekt:  	SO 01 – Vitonice, úprava DS NN, Drobil

SO 02 – Vitonice, Tichá, Biskupická, úprava DS NN

SO 03 – Vitonice, úprava VO

Číslo stavby: 1030057620

Katastrální území: Vitonice na Hané

Stavebník: E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01

Stupeň PD: dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury a realizační dokumentace projektu

Vážená paní / Vážený pane,

naše projekční kancelář v současné době zpracovává pro společnost E.ON Distribuce, a.s. 2 projektové dokumentace na stavbu: „Vitonice, úprava DS NN, Drobil“ a „Vitonice, Tichá, Biskupická, úprava DS NN“. Tyto dvě projektové dokumentace řeší rekonstrukci distribučních rozvodů nízkého napětí. Součástí rekonstrukce distribuční sítě NN bude také rekonstrukce rozvodů a svítidel veřejného osvětlení.

Stávající venkovní vedení NN je převážně umístěno na zkorodovaných střešnících, zkorodovaných konzolách a popraskaných betonových sloupech. Venkovní vedení je jak po stránce elektrické, tak po stránce mechanické ve špatném stavu a je třeba provést jeho rekonstrukci. Z tohoto důvodu, se vlastník distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. rozhodl, že nahradí stávající nevyhovující nadzemní venkovní vedení NN novými zemními kabely NN.

Trasy páteřních kabelů NN jsou navrženy v chodnících, ve volném terénu, zelených pásech a komunikacích. Přechody asfaltových a štěrkových komunikací budou řešeny protlaky a překopy. V zelených pásech bude kabel uložen v kabelové rýze 35x80cm s krytím minimálně 70cm. Ve vjezdech a tam, kde hrozí mechanické poškození, bude kabel uložen v chráničce. Při přechodu komunikací budou kabely uloženy v min. hloubce 1,2m v chráničce.

Páteřní kabely NN budou zakončeny vždy u jednotlivých domů ve skříních SS nebo SR. Kabelové skříně SS a SR budou zazděny do oplocení, zasekány do obvodových zdí domů nebo budou do oplocení postaveny kompaktní pilíře. Jelikož bude demontováno nadzemní vedení NN včetně podpěrných bodů (zkorodované střešníky a zední konzoly) a litinových přípojkových skříní, bude nutno provést pro všechny přepojované rodinné domy nová HDV (kabel NN vedený od přípojkové skříně SS nebo SR do elektroměrového rozvaděče). Toto hlavní domovní vedení na své náklady vybuduje a zreviduje společnost E. ON Distribuce, a. s. Vzhledem k tomu, že hlavní domovní vedení je majetkem odběratele, bude toto vedení po realizaci stavby bezúplatně předáno vlastníkům jednotlivých nemovitostí. Po ukončení prací budou dotčené chodníky, komunikace, zelené pásy, oplocení i nemovitosti uvedeny do původního stavu vč. obkladů dlažeb a malířských prací. S majitelem nemovitosti bude proveden písemný zápis o předání a odsouhlasení provedených prací. Tento bude sloužit jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.

Rozsah stavby je vyznačen na přiloženém Situačním výkresu širších vztahů – C1.

Veškeré náklady spojené s realizací této stavby budou uhrazeny investorem, tj. společností 
E. ON Distribuce, a.s.

Ústní jednání ohledně rekonstrukce distribuční sítě NN se bude konat

v 16:00 v kulturním domě v ulici U pivovaru č.p.123 dne 12.8.2020 .

Účastníkem jednání bude samozřejmě i paní starostka Městysu Kralice na Hané paní Mgr. Veronika Petrželová Bašná.

Pokud již teď víte, že se této schůzky nemůžete zúčastnit, tak nás prosím kontaktujte a my vše Vám vysvětlíme po telefonu či v emailu. V opačném případě prosím přijďte na ústní jednání, na kterém se dozvíte veškeré potřebné informace.

Dále Vás informujeme, že bez zajištění všech souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou není možné požádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a stavbu realizovat.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

Děkuji

Radek Matela

projektant

+420 731 654 348

matela@energyproject.cz

Přílohy:	1 x Situace širších vztahů C1